Sanitaria 2, Miércoles 7 de agosto

- Caudal sanitario máximo

- el caudal sanitario medio esta compuesto por 4 caudales

  - Caudal domiciliar

  - Caudal infiltración

  - Caudal de lluvia ilicita

  - Caudal comercial e industrial

- Caudal domiciliar

  - En Guatemala la conexión de agua se compra por

    - Paja de agua

    - media paja de agua equivale a 1metro cubico/vivienda/ por día

    - 200 litros por habitante por día

  - Densidad de vivienda:

    - Es el numero de personas que viven en una vivienda

    - La densidad de vivienda en Guatemala se toma de 5 a 6 habitantes por vivienda

    - Si usamos una densidad de vivienda de 5, y consume cada uno 200 litros, son 1000Litros por día

  - Caudal de hora máxima

    - Multiplicado por 2.5

    - Nace por que de 0 a 24 horas consumimos

    - caudal medio por 2.5, esto se llama factor de flujo

  - Caudal máximo de origen domestico

    - Cuanto  mide de longitud un tramo 100m

    - caudal de consumo simultaneo

      - es la suposición de que el 40 % de las unidades de ese punto están utilizando ese caudal

    - el agua potable se calcula por 0.20 por la raíz cuadrada de n -1

      - n numero de viviendas

      - 0.20 por que?

        - Se llama unidad mínima de consumo

        - Cuando abro el chorro lo menos que sale es 0.20

        - 0.2 = unidad mínima de consumo

        - Si cuando abrimos el chorro cae menos de 0.20

      - en un tramo de 100 metros cuantas casas pueden haber

      - para que exista 100 o mas de 100 conexiontes en un tramo, tiene que ser un edificio

      - Formula harmon

        - Para miles de personas para eso se utiliza esta formula

        - No se utiliza

        - Solo si pasa de mil

        - 0.75

          - Es el factor de retorno

          - Significa que del 100% del agua potable que entra en una vivienda el 75% lo devolvemos como drenaje, el oro 25% lo llevamos puesto

          - Solo se diseña en viviendas

          - Y cuando estamos diseñando por ejemplo el cunoc el factor de retorno es 1

            - Porque no llevamos nada puesto, debido a que no llegamos a bañarnos o a preparar alimentos